Описание проекта

«Модуль полива»

База данных SQLite3 для ESP32 / Arduino

1. Общее описание

Скетч среды Arduino реализует автоматическое управление поливом через набор до 8  клапанов. Логика системы разделена на задачи (программы полива), отдельные операции внутри задач, конкретные запуски программ и журнал выполненных поливов. Дополнительно поддерживается режим автоматического полива по показаниям датчиков влажности почвы.

Для хранения всех сущностей используется СУБД SQLite3 для микроконтроллеров ESP32. База данных содержит шесть взаимосвязанных таблиц.

1.1. Основные сущности

- valves — клапаны полива, подключённые к пинам контроллера (до 8 штук).

- watering_tasks — задачи (программы) полива с расписанием и параметрами.

- watering_operations — операции внутри задачи: полив, пауза, проверка датчика.

- task_runs — конкретные запуски задач с фиксацией фактических показателей.

- watering_log — итоговый журнал выполненных поливов.

- moisture_sensors — настройки и состояние датчиков влажности почвы.

1.2. Жизненный цикл при запуске скетча

- Инициализация аппаратных средств и пинов клапанов.

- Размещение файла БД во flash-памяти и запуск драйвера SQLite3.

- Создание таблиц БД, если они не существуют.

- Загрузка активных задач и расчёт времени следующего запуска.

- Запуск планировщика: проверка next_execution_ts, постановка задач в очередь (task_runs со статусом queued).

- Выполнение операций из очереди: открытие клапана, отсчёт времени/объёма, закрытие клапана.

- Фиксация результата в task_runs и watering_log.

- В режиме влажности: периодический опрос moisture_sensors и автоматический запуск полива при необходимости.

2. Структура базы данных

База данных содержит шесть таблиц. Связи реализованы через внешние ключи. Временны́е метки хранятся в формате Unix Timestamp (INTEGER). Колонка «Ограничения» содержит проверочные ограничения CHECK, обеспечивающие целостность данных на уровне БД.

2.1. Таблица valves — клапаны

Хранит настройки каждого из восьми клапанов: номер пина контроллера, ограничения по времени и суточному объёму, флаги активности и режима по влажности. Номера пинов контроллера ESP32 ограничены допустимым диапазоном GPIO.

| Название поля | Тип поля | По умолчанию | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | — | PRIMARY KEY | Первичный ключ таблицы |
| pin_number | INTEGER | — | CHECK(pin_number BETWEEN 1 AND 17) | Номер пина контроллера ESP32 |
| max_duration_sec | INTEGER | 300 | CHECK(max_duration_sec > 0) | Максимальная длительность полива, сек |
| daily_limit_ml | REAL | — | CHECK(daily_limit_ml > 0) | Дневной лимит расхода воды, мл |
| active | INTEGER | 1 | CHECK(active IN (0,1)) | Клапан активен: 1 — да, 0 — нет |
| moisture_mode | INTEGER | 0 | CHECK(moisture_mode IN (0,1)) | Режим управления по влажности: 0 — выкл |
| created_ts | INTEGER | — | CHECK(created_ts > 0) | Unix Timestamp создания записи |

2.2. Таблица watering_tasks — задачи (программы) полива

Каждая запись описывает одну программу полива. Поле valve_id строго ограничено значениями 1–8 — по числу физических клапанов. Тип расписания schedule_type принимает только одно из шести допустимых значений. Приоритет задан в диапазоне 1–10, что исключает произвольные значения в очереди планировщика.

| Название поля | Тип поля | По умолчанию | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | — | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Первичный ключ таблицы |
| suspended | INTEGER | 0 | CHECK(suspended IN (0,1)) | Задача приостановлена: 1 — да |
| active | INTEGER | 1 | CHECK(active IN (0,1)) | Задача активна: 1 — да |
| valve_id | INTEGER | — | CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8) | Идентификатор клапана, только 1–8 |
| schedule_type | TEXT | — | NOT NULL, CHECK(schedule_type IN ('daily','once','interval','weekly','sunrise','sunset')) | Тип расписания |
| schedule_time | TEXT | NULL | — | Время запуска: '08:30' или NULL |
| schedule_interval_min | INTEGER | — | CHECK(schedule_interval_min > 0) | Интервал запуска, мин (для interval) |
| schedule_days | TEXT | — | — | Дни недели: '1,2,3,4,5,6,7' |
| last_executed_ts | INTEGER | — | CHECK(last_executed_ts > 0) | Временная метка последнего выполнения |
| next_execution_ts | INTEGER | — | CHECK(next_execution_ts > 0) | Временная метка следующего запуска |
| priority | INTEGER | 5 | CHECK(priority BETWEEN 1 AND 10) | Приоритет в очереди выполнения: 1–10 |
| cycle_repeat | INTEGER | 1 | CHECK(cycle_repeat > 0) | Количество повторений последовательности |
| max_duration_sec | INTEGER | — | CHECK(max_duration_sec > 0) | Максимальная суммарная длительность задачи, сек |
| max_volume_ml | REAL | — | CHECK(max_volume_ml > 0) | Максимальный объём воды на задачу, мл |
| created_ts | INTEGER | — | CHECK(created_ts > 0) | Unix Timestamp создания задачи |
| updated_ts | INTEGER | — | CHECK(updated_ts > 0) | Unix Timestamp последнего обновления |

Индексы: (active, next_execution_ts), (priority).

2.3. Таблица watering_operations — операции внутри задачи

Каждая задача состоит из упорядоченного набора операций. Тип операции operation_type ограничен четырьмя допустимыми значениями. Процентное значение влажности ограничено диапазоном 0–100. Поле wait_after_sec допускает ноль — пауза может отсутствовать.

| Название поля | Тип поля | По умолчанию | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | — | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Первичный ключ таблицы |
| task_id | INTEGER | — | NOT NULL | Ссылка на задачу (watering_tasks.id) |
| operation_order | INTEGER | NULL | CHECK(operation_order > 0) | Порядок выполнения внутри задачи |
| operation_type | TEXT | — | NOT NULL, CHECK(operation_type IN ('WATER','PAUSE','SENSOR_CHECK','CUSTOM')) | Тип операции |
| duration_sec | INTEGER | — | CHECK(duration_sec > 0) | Длительность полива, сек |
| volume_ml | REAL | — | CHECK(volume_ml > 0) | Объём полива, мл |
| pause_duration_sec | INTEGER | — | CHECK(pause_duration_sec > 0) | Длительность паузы (тип PAUSE), сек |
| flow_rate_override | REAL | — | CHECK(flow_rate_override > 0) | Переопределение расхода воды |
| target_moisture_percent | REAL | — | CHECK(target_moisture_percent BETWEEN 0 AND 100) | Целевая влажность почвы, % |
| repeat_times | INTEGER | 1 | CHECK(repeat_times > 0) | Количество повторений операции |
| wait_after_sec | INTEGER | 0 | CHECK(wait_after_sec >= 0) | Пауза после операции, сек |
| active | INTEGER | 1 | CHECK(active IN (0,1)) | Операция активна: 1 — да |
| created_ts | INTEGER | — | CHECK(created_ts > 0) | Unix Timestamp создания |
| updated_ts | INTEGER | — | CHECK(updated_ts > 0) | Unix Timestamp обновления |

Индекс: (task_id, operation_order).

2.4. Таблица task_runs — запуски программ

Каждый конкретный запуск программы фиксируется отдельной записью. Поле state принимает только пять допустимых статусов. Поле triggered_by ограничено тремя источниками запуска. Фактические показатели (actual_duration_sec, actual_volume_ml) допускают нулевые значения — полив мог быть прерван.

| Название поля | Тип поля | По умолчанию | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | — | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Первичный ключ таблицы |
| task_id | INTEGER | — | NOT NULL | Ссылка на задачу (watering_tasks.id) |
| valve_id | INTEGER | — | CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8) | Идентификатор клапана, только 1–8 |
| state | TEXT | — | NOT NULL, CHECK(state IN ('queued','running','completed','failed','skipped')) | Статус запуска |
| priority | INTEGER | 5 | CHECK(priority BETWEEN 1 AND 10) | Приоритет запуска: 1–10 |
| queued_ts | INTEGER | — | CHECK(queued_ts > 0) | Unix Timestamp постановки в очередь |
| started_ts | INTEGER | — | CHECK(started_ts > 0) | Unix Timestamp начала выполнения |
| finished_ts | INTEGER | — | CHECK(finished_ts > 0) | Unix Timestamp завершения |
| target_duration_sec | INTEGER | — | CHECK(target_duration_sec > 0) | Плановая длительность, сек |
| target_volume_ml | REAL | — | CHECK(target_volume_ml > 0) | Плановый объём воды, мл |
| actual_duration_sec | INTEGER | — | CHECK(actual_duration_sec >= 0) | Фактическая длительность, сек |
| actual_volume_ml | REAL | — | CHECK(actual_volume_ml >= 0) | Фактический объём воды, мл |
| error_text | TEXT | — | — | Текст ошибки при сбое |
| triggered_by | TEXT | — | CHECK(triggered_by IN ('schedule','manual','sensor')) | Источник запуска |
| sent | INTEGER | 0 | CHECK(sent IN (0,1)) | Синхронизировано с сервером: 1 — да |

Индексы: (state, priority, queued_ts), (task_id), (valve_id).

2.5. Таблица watering_log — журнал поливов

Итоговый журнал выполненных поливов. Статус ограничен тремя значениями. Фактические показатели допускают нулевые значения. Поле sent отслеживает синхронизацию с удалённым сервером.

| Название поля | Тип поля | По умолчанию | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | — | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Первичный ключ таблицы |
| ts | INTEGER | — | NOT NULL, CHECK(ts > 0) | Unix Timestamp события полива |
| run_id | INTEGER | — | — | Ссылка на запуск (task_runs.id) |
| valve_id | INTEGER | — | CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8) | Идентификатор клапана, только 1–8 |
| duration_sec | INTEGER | — | CHECK(duration_sec >= 0) | Фактическая длительность полива, сек |
| volume_ml | REAL | — | CHECK(volume_ml >= 0) | Объём израсходованной воды, мл |
| status | TEXT | completed | CHECK(status IN ('completed','failed','skipped')) | Результат полива |
| error_text | TEXT | — | — | Текст ошибки при сбое |
| triggered_by | TEXT | — | CHECK(triggered_by IN ('schedule','manual','sensor')) | Источник запуска |
| sent | INTEGER | 0 | CHECK(sent IN (0,1)) | Синхронизировано с сервером: 1 — да |

2.6. Таблица moisture_sensors — датчики влажности

Настройки и текущее состояние датчиков влажности почвы. Каждый датчик привязан к одному из восьми клапанов. Поле last_moisture_percent и шкала датчика ограничены диапазоном 0–100. Счётчик failed_checks не может быть отрицательным.

| Название поля | Тип поля | По умолчанию | Ограничения | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | — | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | Первичный ключ таблицы |
| valve_id | INTEGER | — | NOT NULL, CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8) | Ссылка на клапан (valves.id), только 1–8 |
| max_value | INTEGER | 100 | CHECK(max_value BETWEEN 0 AND 100) | Максимальное значение шкалы датчика |
| min_value | INTEGER | 0 | CHECK(min_value BETWEEN 0 AND 100) | Минимальное значение шкалы датчика |
| check_interval_min | INTEGER | 30 | CHECK(check_interval_min > 0) | Интервал опроса датчика, мин |
| last_check_ts | INTEGER | — | CHECK(last_check_ts > 0) | Unix Timestamp последней проверки |
| last_moisture_percent | REAL | — | CHECK(last_moisture_percent BETWEEN 0 AND 100) | Последнее измерение влажности, % |
| max_watering_duration_sec | INTEGER | 180 | CHECK(max_watering_duration_sec > 0) | Макс. длительность полива по влажности, сек |
| min_pause_hours | INTEGER | 2 | CHECK(min_pause_hours >= 0) | Мин. пауза между поливами, часы |
| last_watering_ts | INTEGER | — | CHECK(last_watering_ts > 0) | Unix Timestamp последнего полива |
| active | INTEGER | 1 | CHECK(active IN (0,1)) | Режим влажности: 1 — вкл, 0 — выкл |
| sensor_ok | INTEGER | 1 | CHECK(sensor_ok IN (0,1)) | Датчик в норме: 1 — да, 0 — нет ответа |
| failed_checks | INTEGER | 0 | CHECK(failed_checks >= 0) | Счётчик неудачных опросов подряд |
| samples_to_avg | INTEGER | 3 | CHECK(samples_to_avg > 0) | Количество отсчётов для усреднения |
| created_ts | INTEGER | — | CHECK(created_ts > 0) | Unix Timestamp создания записи |

Индексы: (valve_id), (active, last_check_ts).

3. Схема связей между таблицами

Таблицы связаны через внешние ключи. Ниже приведены все зависимости.

| Дочерняя таблица / поле |  | Родительская таблица / поле | Описание связи |
| --- | --- | --- | --- |
| watering_tasks.valve_id | → | valves.id | Задача полива привязана к клапану |
| watering_operations.task_id | → | watering_tasks.id | Операции входят в задачу |
| task_runs.task_id | → | watering_tasks.id | Запуск относится к задаче |
| watering_log.run_id | → | task_runs.id | Запись журнала ссылается на запуск |
| moisture_sensors.valve_id | — | valves.id | Датчик влажности привязан к клапану (1:1) |

Все ссылки реализованы как внешние ключи в схеме. Включение поддержки внешних ключей в SQLite3 требует выполнения директивы PRAGMA foreign_keys = ON при каждом подключении к базе данных.

Приложение. Полный текст SQL-схемы

Ниже приведён полный DDL-скрипт с ограничениями целостности для SQLite3.

PRAGMA foreign_keys = ON;

-- ── valves ──────────────────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS valves (

id               INTEGER PRIMARY KEY,

pin_number       INTEGER CHECK(pin_number BETWEEN 1 AND 40),

max_duration_sec INTEGER DEFAULT 300 CHECK(max_duration_sec > 0),

daily_limit_ml   REAL    CHECK(daily_limit_ml > 0),

active           INTEGER DEFAULT 1   CHECK(active IN (0,1)),

moisture_mode    INTEGER DEFAULT 0   CHECK(moisture_mode IN (0,1)),

created_ts       INTEGER CHECK(created_ts > 0)

);

-- ── watering_tasks ──────────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS watering_tasks (

id                    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

suspended             INTEGER DEFAULT 0 CHECK(suspended IN (0,1)),

active                INTEGER DEFAULT 1 CHECK(active IN (0,1)),

valve_id              INTEGER CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8),

schedule_type         TEXT    NOT NULL CHECK(schedule_type IN

('daily','once','interval','weekly','sunrise','sunset')),

schedule_time         TEXT,

schedule_interval_min INTEGER CHECK(schedule_interval_min > 0),

schedule_days         TEXT,

last_executed_ts      INTEGER CHECK(last_executed_ts > 0),

next_execution_ts     INTEGER CHECK(next_execution_ts > 0),

priority              INTEGER DEFAULT 5 CHECK(priority BETWEEN 1 AND 10),

cycle_repeat          INTEGER DEFAULT 1 CHECK(cycle_repeat > 0),

max_duration_sec      INTEGER CHECK(max_duration_sec > 0),

max_volume_ml         REAL    CHECK(max_volume_ml > 0),

created_ts            INTEGER CHECK(created_ts > 0),

updated_ts            INTEGER CHECK(updated_ts > 0),

FOREIGN KEY (valve_id) REFERENCES valves(id) ON DELETE RESTRICT

);

-- ── watering_operations ─────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS watering_operations (

id                     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

task_id                INTEGER NOT NULL,

operation_order        INTEGER CHECK(operation_order > 0),

operation_type         TEXT NOT NULL CHECK(operation_type IN

('WATER','PAUSE','SENSOR_CHECK','CUSTOM')),

duration_sec           INTEGER CHECK(duration_sec > 0),

volume_ml              REAL    CHECK(volume_ml > 0),

pause_duration_sec     INTEGER CHECK(pause_duration_sec > 0),

flow_rate_override     REAL    CHECK(flow_rate_override > 0),

target_moisture_percent REAL   CHECK(target_moisture_percent BETWEEN 0 AND 100),

repeat_times           INTEGER DEFAULT 1 CHECK(repeat_times > 0),

wait_after_sec         INTEGER DEFAULT 0 CHECK(wait_after_sec >= 0),

active                 INTEGER DEFAULT 1 CHECK(active IN (0,1)),

created_ts             INTEGER CHECK(created_ts > 0),

updated_ts             INTEGER CHECK(updated_ts > 0),

FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES watering_tasks(id) ON DELETE CASCADE

);

-- ── task_runs ───────────────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS task_runs (

id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

task_id             INTEGER,

valve_id            INTEGER CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8),

state               TEXT NOT NULL CHECK(state IN

('queued','running','completed','failed','skipped')),

priority            INTEGER DEFAULT 5 CHECK(priority BETWEEN 1 AND 10),

queued_ts           INTEGER CHECK(queued_ts > 0),

started_ts          INTEGER CHECK(started_ts > 0),

finished_ts         INTEGER CHECK(finished_ts > 0),

target_duration_sec INTEGER CHECK(target_duration_sec > 0),

target_volume_ml    REAL    CHECK(target_volume_ml > 0),

actual_duration_sec INTEGER CHECK(actual_duration_sec >= 0),

actual_volume_ml    REAL    CHECK(actual_volume_ml >= 0),

error_text          TEXT,

triggered_by        TEXT CHECK(triggered_by IN ('schedule','manual','sensor')),

sent                INTEGER DEFAULT 0 CHECK(sent IN (0,1)),

FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES watering_tasks(id) ON DELETE SET NULL

);

-- ── watering_log ────────────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS watering_log (

id           INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

ts           INTEGER NOT NULL CHECK(ts > 0),

run_id       INTEGER,

valve_id     INTEGER CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8),

duration_sec INTEGER CHECK(duration_sec >= 0),

volume_ml    REAL    CHECK(volume_ml >= 0),

status       TEXT DEFAULT 'completed'

CHECK(status IN ('completed','failed','skipped')),

error_text   TEXT,

triggered_by TEXT CHECK(triggered_by IN ('schedule','manual','sensor')),

sent         INTEGER DEFAULT 0 CHECK(sent IN (0,1)),

FOREIGN KEY (run_id) REFERENCES task_runs(id) ON DELETE SET NULL

);

-- ── moisture_sensors ────────────────────────────────────────────────

CREATE TABLE IF NOT EXISTS moisture_sensors (

id                        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

valve_id                  INTEGER NOT NULL CHECK(valve_id BETWEEN 1 AND 8),

max_value                 INTEGER DEFAULT 100 CHECK(max_value BETWEEN 0 AND 100),

min_value                 INTEGER DEFAULT 0   CHECK(min_value BETWEEN 0 AND 100),

check_interval_min        INTEGER DEFAULT 30  CHECK(check_interval_min > 0),

last_check_ts             INTEGER CHECK(last_check_ts > 0),

last_moisture_percent     REAL    CHECK(last_moisture_percent BETWEEN 0 AND 100),

max_watering_duration_sec INTEGER DEFAULT 180 CHECK(max_watering_duration_sec > 0),

min_pause_hours           INTEGER DEFAULT 2   CHECK(min_pause_hours >= 0),

last_watering_ts          INTEGER CHECK(last_watering_ts > 0),

active                    INTEGER DEFAULT 1   CHECK(active IN (0,1)),

sensor_ok                 INTEGER DEFAULT 1   CHECK(sensor_ok IN (0,1)),

failed_checks             INTEGER DEFAULT 0   CHECK(failed_checks >= 0),

samples_to_avg            INTEGER DEFAULT 3   CHECK(samples_to_avg > 0),

created_ts                INTEGER CHECK(created_ts > 0),

FOREIGN KEY (valve_id) REFERENCES valves(id) ON DELETE CASCADE

);

-- ── Индексы ─────────────────────────────────────────────────────────

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tasks_active_next  ON watering_tasks(active, next_execution_ts);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tasks_priority     ON watering_tasks(priority);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ops_task_order     ON watering_operations(task_id, operation_order);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_runs_state         ON task_runs(state, priority, queued_ts);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_runs_task          ON task_runs(task_id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_runs_valve         ON task_runs(valve_id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sensors_valve      ON moisture_sensors(valve_id);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sensors_active     ON moisture_sensors(active, last_check_ts);